「放流水標準第2條、第2條之1、第5條」及「水污染防治法事業分類及定義」

修正草案公聽會

議程

- 時間：106年8月16日(星期三)下午2時0分

- 地點：本署4F第5會議室

- 議程：

| 時間 | 議程 |
| --- | --- |
| 14:00~14:05 | 主席致詞 |
| 14:05~14:30 | 簡報說明 |
| 14:30~16:00 | 討論 |
| 16:00~ | 散會 |

- 水污染防治法事業分類及定義修正重點說明：

配合再生水資源發展條例已於104年12月30日制定公布，及為推動沼液沼渣農地肥分使用，新增「再生水經營業」、「畜牧糞尿資源化處理中心（或沼氣再利用中心）」二種業別，納入水污染防治法管制範疇。

- 放流水標準第2條、第2條之1、第5條修正重點說明：

基於河川水體水質重金屬達成率偏低且造成農地受到污染、氨氮排放消耗水中溶氧影響水體品質，有必要修正放流水標準（以下簡稱本標準），增列或加嚴特定對象重金屬、氨氮、有害物質等管制，強化風險控管，以維水體品質。同時精簡本標準及特定業別放流水標準，將該等標準予以整合，以附表一至附表十四臚列，故同步廢止化工業放流水標準等6項特定業別放流水標準，爰擬具放流水標準第2條、第2條之1、第5條修正草案。

(一)	本草案已於106年5月5日辦理完成第1次公聽會，並經與會單位討論，初步獲共識如下

1.	增訂特定管制項目：對於屬水污染防治法第14條之1應揭露污染物之對象，增訂管制項目，強化污染排放風險之控管。

2.	增訂營養鹽管制項目：為進一步優化水體氨氮排放總量，針對金屬表面處理業或電鍍業之螺絲螺帽製程、製革業之生皮製成成品皮者、廢棄物掩埋場和發電廠等五種事業及石油化學專業區以外之工業區污水下水道系統訂定氨氮管制項目；公共污水下水道系統部分，增修氨氮和總氮管制規定。另針對廢（污）水排入水源水質水量保護區內之觀光旅館訂定總氮和總磷管制項目，以提升水體水質品質。

3.	加嚴真色色度管制限值：針對廢（污）水排放具有顏色之印染整理業和紙漿製造業，加嚴真色色度限值，並新增自由有效餘氯管制項目，避免事業於去除廢水色度時，添加過量之氧化劑，導致危害水中生物。

4.	加嚴重金屬管制限值：考量放流水經處理後雖已符合管制標準，但排入之承受水體若屬基流量較小之灌排渠道或其他水路，因重金屬具累積性，恐導致灌溉作物和農地受到重金屬污染，針對製程運作重金屬且排放水量達一定規模之晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業等七種事業、科學工業園區、石油化學專業區和其他工業區專用污水下水道系統，加嚴鎘、鉛、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳、硒和砷等九項重金屬之管制限值，並新增錫管制項目，依排放水量規模區分管制限值；另基於部分石油化學專業區以外之工業區仍有光電材料及元件製造業廠商進駐，新增銦、鎵和鉬管制。晶圓製造及半導體製造業、化工業、電鍍業及金屬相關產業、其他工業，新增鉬管制。

5.	加嚴發電廠管制項目：參酌美國聯邦環保署針對燃煤蒸汽發電廠加嚴管制規定及水俣病公約管理計畫，加嚴燃煤發電廠發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者的汞、砷和硒管制。

(二)	另依據106年5月5日公聽會與會單位之建議，再行修正「放流水標準第2條、第2條之1、第5條修正草案」並於106年6月6日第2次預告，再修正之重點如下：

1.	修正「硼」管制限值：參考國外放流水標準硼於環境敏感區域外管制限值及飲用水管制標準，基於管制合理性，將排放於自來水水質水量保護區內或保護區外硼之管制限值予以區分管理。

2.	修正「真色色度」管制限值：為提高河川親水性及民眾對水環境良善觀感，加嚴真色色度限值，並新增自由有效餘氯管制項目，避免事業於去除廢水色度時，添加過量之氧化劑，導致危害水中生物。另給予既設業者3年之緩衝期限予以改善。

3.	土石加工業修正「懸浮固體」管制限值：針對「僅以疏濬之砂石作為加工原料，無涉及土石採取者」，考量其廢水懸浮固體污染物質主要來自河川水體，添加多元氯化鋁(PAC)雖可提升去除效能，但鋁會對水生生物造成危害，且影響污泥回收再利用，衍生污泥去化問題，爰修正管制限值。

4.	增訂管制業別及管制項目：配合水污染防治法事業分類及定義修正草案，新增「再生水經營業」、「畜牧糞尿資源化處理中心（或沼氣再利用中心）」二種業別之放流水標準。

(三)	預告後修正規定：本標準於106年6月6日第2次預告後，經彙整各方意見，再行修正之規定如下，請參閱會議附件：

1.	修正文字：第5條名詞定義文字精簡、附表之新設、既設業者文述統一及精簡。

2.	補正限值：附表7新設事業自由有效餘氯管制限值未載明，予以補正。

3.	刪除備註：附表4化工業高含氮製程之第一階段氨氮管制期程已施行，備註之生效日期予以刪除。

- 「放流水標準第2條、第2條之1、第5條」及「水污染防治法事業分類及定義」修正草案，請至本署公告及會議專區下載。路徑為本署網站首頁/公告會議/公告及會議/公聽會。（本會議所附草案資料，係依預告期間各界意見修正之規定，修正理由於草案內容併予說明）